Benchmark Elevations

MOT-70-06.03

Rob Kramer, P.S.							         December 16, 2014

John Quinlisk

| DL Observations |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Point | BS (USft) |  | FS (USft) | Instrument Elevation (USft) | Elevation (USft) | Distance (USft) | Description |
|  | 0001 | 12.213 |  |  | 1004.139 | 991.926 | 137.500 | BM#4 Top of iron pin in concrete monument #V5 24.0’ right of station 71+76.4 |
|  | 0002 |  |  | 0.307 | 1004.139 | 1003.832 | 131.200 | Turning Point |
|  | 0002 | 6.753 |  |  | 1010.585 | 1003.832 | 71.200 |  |
|  | 0003 |  |  | 4.428 | 1010.585 | 1006.157 | 61.300 | BM#3 Top of iron pin in concrete monument #V3 24.0’ right of station 67+76.4 |
|  | 0003 | 10.296 |  |  | 1016.453 | 1006.157 | 288.499 |  |
|  | 0004 |  |  | 6.127 | 1016.453 | 1010.326 | 210.300 | BM#2 Top of iron pin in concrete monument #V2 24.0’ right of station 62+84.6 |
|  | 0004 | 3.569 |  |  | 1013.895 | 1010.326 | 195.000 |  |
|  | 0005 |  |  | 11.869 | 1013.895 | 1002.026 | 209.600 | Turning Point |
|  | 0005 | 5.768 |  |  | 1007.794 | 1002.026 | 50.200 |  |
|  | 0006 |  |  | 5.079 | 1007.794 | 1002.715 | 57.300 | BM#1 Square cut in northwest corner of concrete base for light pole #A2 20.2’ right of station 57+82.3 |
|  | 0006 | 4.928 |  |  | 1007.643 | 1002.715 | 57.300 |  |
|  | 0007 |  |  | 5.617 | 1007.643 | 1002.026 | 50.200 | Turning Point |
|  | 0007 | 12.079 |  |  | 1014.105 | 1002.026 | 212.100 |  |
|  | 0008 |  |  | 3.780 | 1014.105 | 1010.325 | 192.500 | BM#2 |
|  | 0008 | 6.012 |  |  | 1016.337 | 1010.325 | 210.200 |  |
|  | 0009 |  |  | 10.179 | 1016.337 | 1006.158 | 288.899 | BM#3 |
|  | 0009 | 4.489 |  |  | 1010.647 | 1006.158 | 61.200 |  |
|  | 0010 |  |  | 6.814 | 1010.647 | 1003.833 | 71.300 | Turning Point |
|  | 0010 | 0.250 |  |  | 1004.083 | 1003.833 | 131.000 |  |
|  | 0011 |  |  | 12.155 | 1004.083 | 991.928 | 137.900 | BM#4 |