Map Check Report

Project:     Design

Alignment:   P_ESMT4

Description:

Type      Point Name\                             Northing         Easting   Elevation

Direction              Length

-----  ---------------  ------------------  ---------------  --------------  ----------

PC (      PC)                               653106.771     2113994.165        0.000

Radius:                     647.750

Delta:                 18?12'55.097"

Length:                     205.931

Chord:                      205.065

Tangent:                    103.841

Middle Ordinate:              8.166

External:                     8.271

S81?12'38.786"E (Radial)

CC (      CC)                               653205.747     2113354.021        0.000

N00?19'06.334"W (Chord)

N80?34'26.117"E (Radial)

PT (      PT)                               653311.832     2113993.025        0.000

S87?00'13.592"E              10.211

PC (      PC)                               653311.299     2114003.222        0.000

Radius:                     647.750

Delta:                 17?26'12.846"

Length:                     197.131

Chord:                      196.371

Tangent:                     99.333

Middle Ordinate:              7.485

External:                     7.572

S80?49'36.864"W (Radial)

CC (      CC)                               653208.036     2113363.756        0.000

S00?27'16.713"E (Chord)

N81?44'10.290"W (Radial)

PT (      PT)                               653114.934     2114004.780        0.000

S52?26'22.766"W              13.391

POT (     POT)                               653106.771     2113994.165        0.000

Northing Error:    0.000 ft

Easting Error:     0.000 ft

Closing Direction: S38?39'35.310"W

Closing Distance:  0.000 ft

Closed Area:       1956.907 sq ft (0.045 ac)

Perimeter:         426.663 ft

Precision:         231728467101 : 1