Map Check Report

Project:     Design

Alignment:   P_ESMT5

Description:

Type      Point Name\                             Northing         Easting   Elevation

Direction              Length

-----  ---------------  ------------------  ---------------  --------------  ----------

PC (      PC)                               653311.832     2113993.025        0.000

Radius:                     647.750

Delta:                 01?35'12.003"

Length:                      17.938

Chord:                       17.937

Tangent:                      8.970

Middle Ordinate:              0.062

External:                     0.062

N80?34'27.483"E (Radial)

CC (      CC)                               653205.751     2113354.021        0.000

N10?13'08.518"W (Chord)

N78?59'15.480"E (Radial)

PT (      PT)                               653329.485     2113989.843        0.000

N10?58'40.722"W             211.522

PC (      PC)                               653537.137     2113949.562        0.000

Radius:                    4284.470

Delta:                 00?09'56.989"

Length:                      12.400

Chord:                       12.400

Tangent:                      6.200

Middle Ordinate:              0.004

External:                     0.004

N79?01'00.369"E (Radial)

CC (      CC)                               652720.852     2109743.571        0.000

N11?03'58.126"W (Chord)

N78?51'03.380"E (Radial)

PT (      PT)                               653549.307     2113947.182        0.000

S87?03'07.845"E              10.303

PC (    IPS6)                               653548.777     2113957.471        0.000

Radius:                    4284.470

Delta:                 00?07'57.620"

Length:                       9.921

Chord:                        9.921

Tangent:                      4.960

Middle Ordinate:              0.003

External:                     0.003

S78?53'21.676"W (Radial)

CC (      CC)                               652723.141     2109753.306        0.000

S11?02'39.514"E (Chord)

S79?01'19.295"W (Radial)

PT (    IPS5)                               653539.040     2113959.372        0.000

S10?58'40.705"E             211.522

PC (    IPS4)                               653331.388     2113999.652        0.000

Radius:                     647.750

Delta:                 01?48'17.569"

Length:                      20.405

Chord:                       20.404

Tangent:                     10.203

Middle Ordinate:              0.080

External:                     0.080

S79?01'19.295"W (Radial)

CC (      CC)                               653208.036     2113363.756        0.000

S10?04'31.921"E (Chord)

S80?49'36.864"W (Radial)

PT (    IPS3)                               653311.299     2114003.222        0.000

N87?00'13.218"W              10.211

POT (     POT)                               653311.832     2113993.025        0.000

Northing Error:    -0.000 ft

Easting Error:     0.000 ft

Closing Direction: N00?00'00.000"W

Closing Distance:  0.000 ft

Closed Area:       2416.547 sq ft (0.055 ac)

Perimeter:         504.222 ft

Precision:         754377085137 : 1