Map Check Report

Project:     Design

Alignment:   P_ESMT2

Description:

Type      Point Name\                             Northing         Easting   Elevation

Direction              Length

-----  ---------------  ------------------  ---------------  --------------  ----------

PC (      PC)                               653548.777     2113957.471        0.000

Radius:                    4284.470

Delta:                 02?07'47.088"

Length:                     159.258

Chord:                      159.249

Tangent:                     79.638

Middle Ordinate:              0.740

External:                     0.740

N78?53'21.679"E (Radial)

CC (      CC)                               652723.141     2109753.306        0.000

N12?10'31.865"W (Chord)

N76?45'34.591"E (Radial)

PT (      PT)                               653704.444     2113923.884        0.000

N13?12'08.652"W              98.804

HPI (     HPI)                               653800.637     2113901.318        0.000

N13?22'15.021"W              20.241

HPI (     HPI)                               653820.329     2113896.638        0.000

N67?46'47.399"E              10.124

HPI (     HPI)                               653824.158     2113906.010        0.000

S13?13'51.752"E              20.249

HPI (     HPI)                               653804.447     2113910.645        0.000

S13?13'51.752"E             100.378

PC (      PC)                               653706.733     2113933.619        0.000

Radius:                    4294.470

Delta:                 02?09'47.275"

Length:                     162.132

Chord:                      162.123

Tangent:                     81.076

Middle Ordinate:              0.765

External:                     0.765

S76?45'34.669"W (Radial)

CC (      CC)                               652723.141     2109753.306        0.000

S12?09'31.693"E (Chord)

S78?55'21.944"W (Radial)

PT (      PT)                               653548.247     2113967.766        0.000

N87?03'07.845"W              10.308

POT (     POT)                               653548.777     2113957.471        0.000

Northing Error:    0.000 ft

Easting Error:     0.000 ft

Closing Direction: S63?26'05.816"W

Closing Distance:  0.000 ft

Closed Area:       2802.376 sq ft (0.064 ac)

Perimeter:         581.496 ft

Precision:         680852490390 : 1