Map Check Report

Project:     Design

Alignment:   P_ESMT6

Description:

Type      Point Name\                             Northing         Easting   Elevation

Direction              Length

-----  ---------------  ------------------  ---------------  --------------  ----------

PC (      PC)                               653549.307     2113947.182        0.000

Radius:                    4284.470

Delta:                 02?05'28.792"

Length:                     156.386

Chord:                      156.377

Tangent:                     78.202

Middle Ordinate:              0.714

External:                     0.714

N78?51'03.384"E (Radial)

CC (      CC)                               652720.852     2109743.571        0.000

N12?11'41.012"W (Chord)

N76?45'34.592"E (Radial)

PT (      PT)                               653702.155     2113914.150        0.000

N13?13'51.753"W              98.124

HPI (     HPI)                               653797.674     2113891.691        0.000

N13?13'51.753"W              20.014

HPI (     HPI)                               653817.157     2113887.111        0.000

N78?53'34.119"E               3.455

HPI (     HPI)                               653817.822     2113890.501        0.000

N67?46'47.398"E               6.629

HPI (     HPI)                               653820.329     2113896.638        0.000

S13?22'14.552"E              20.257

HPI (     HPI)                               653800.622     2113901.322        0.000

S13?12'08.653"E              98.789

PC (    IPS7)                               653704.444     2113923.884        0.000

Radius:                    4284.470

Delta:                 02?07'47.088"

Length:                     159.258

Chord:                      159.249

Tangent:                     79.638

Middle Ordinate:              0.740

External:                     0.740

S76?45'34.591"W (Radial)

CC (      CC)                               652723.141     2109753.306        0.000

S12?10'31.865"E (Chord)

S78?53'21.680"W (Radial)

PT (      PT)                               653548.777     2113957.471        0.000

N87?03'07.845"W              10.303

POT (     POT)                               653549.307     2113947.182        0.000

Northing Error:    0.000 ft

Easting Error:     0.000 ft

Closing Direction: S10?47'03.472"E

Closing Distance:  0.000 ft

Closed Area:       2764.514 sq ft (0.063 ac)

Perimeter:         573.213 ft

Precision:         280808567649 : 1