Traverse Edit Report

Project:     114748

Alignment:   11-SH

Description:

POT (POT)     361347.417      208425.842        0.000

S26°26'53.000"W              42.670

HPI (HPI)     361309.213      208406.838        0.000

N11°35'05.000"E              38.990

HPI (HPI)     361347.408      208414.668        0.000

N89°59'02.000"E              11.170

POT (POT)     361347.411      208425.838        0.000

Northing Error:    -0.005 ft

Easting Error:     -0.005 ft

Closing Direction: N42°30'24.790"E

Closing Distance:  0.007 ft

Closed Area:       213.353 sq ft (0.005 ac)

Perimeter:         92.830 ft

Precision:         13096 : 1

Project:     114748

Alignment:   11-PRO1

Description: 074-050-02-056.000

POT (POT)     361347.428      208459.355        0.000

S26°26'52.603"W             406.390

PC (PC)     360983.571      208278.355        0.000

Radius:                    5729.580

Delta:                 01°02'00.000"

Length:                     103.333

Chord:                      103.332

Tangent:                     51.668

Middle Ordinate:              0.233

External:                     0.233

N63°33'07.397"W (Radial)

CC (CC)     363535.437      203148.436        0.000

S26°57'52.603"W (Chord )

N62°31'07.397"W (Radial)

PT (PT)     360891.472      208231.500        0.000

S27°28'52.603"W              65.764

HPI (HPI)     360833.129      208201.153        0.000

N00°18'45.943"W              64.337

HPI (HPI)     360897.465      208200.802        0.000

N27°28'52.603"E               8.850

PC (PC)     360905.316      208204.885        0.000

Radius:                    5699.580

Delta:                 01°02'00.000"

Length:                     102.792

Chord:                      102.791

Tangent:                     51.398

Middle Ordinate:              0.232

External:                     0.232

S62°31'07.397"E (Radial)

CC (CC)     363535.437      203148.436        0.000

N26°57'52.603"E (Chord )

S63°33'07.397"E (Radial)

PT (PT)     360996.932      208251.495        0.000

N26°26'52.603"E             391.454

HPI (HPI)     361347.417      208425.842        0.000

N89°58'51.772"E              33.512

POT (POT)     361347.428      208459.355        0.000

Northing Error:    0.000 ft

Easting Error:     0.000 ft

Closing Direction: S26°33'54.184"W

Closing Distance:  0.000 ft

Closed Area:       16178.736 sq ft (0.371 ac)

Perimeter:         1176.433 ft

Precision:         22039758458325 : 1

Project:     114748

Alignment:   11-PRO2a

Description: 074-050-02-001.000

Project:     Design

Alignment:   Unnamed

Description:

POT (     POT)                               363150.861      204581.194        0.000

S89°59'01.604"W              33.488

HPI (     HPI)                               363150.852      204547.706        0.000

N26°22'04.603"E             718.027

HPI (     HPI)                               363794.176      204866.606        0.000

N89°36'58.930"E              33.596

HPI (     HPI)                               363794.401      204900.201        0.000

S26°22'04.600"W             718.268

POT (     POT)                               363150.861      204581.194        0.000

Northing Error:    0.000 ft

Easting Error:     0.000 ft

Closing Direction: S45°00'00.000"E

Closing Distance:  0.000 ft

Closed Area:       21544.363 sq ft (0.495 ac)

Perimeter:         1503.379 ft

Precision:         22266353626364 : 1

Project:     114748

Alignment:   11-PRO2b

Description: 074-050-02-001.000

POT (     POT)                               363857.926      204841.113        0.000

S00°19'01.070"E              20.000

HPI (     HPI)                               363837.926      204841.224        0.000

S89°36'12.079"W             692.746

HPI (     HPI)                               363833.130      204148.494        0.000

N00°19'03.396"W              20.000

HPI (     HPI)                               363853.130      204148.383        0.000

N89°36'12.079"E             692.747

POT (     POT)                               363857.926      204841.113        0.000

Northing Error:    0.000 ft

Easting Error:     0.000 ft

Closing Direction: N00°00'00.000"W

Closing Distance:  0.000 ft

Closed Area:       13854.929 sq ft (0.318 ac)

Perimeter:         1425.493 ft

Precision:         NaN : 1

Total 		0.813 ac

Project:     114748

Alignment:   11-PRO3

Description: 074-050-02-002.000

POT (     POT)                               363831.298      204139.085        0.000

S89°36'12.079"W            1364.352

HPI (     HPI)                               363821.853      202774.766        0.000

N00°19'03.396"W              20.000

HPI (     HPI)                               363841.853      202774.655        0.000

N89°36'12.079"E            1364.352

HPI (     HPI)                               363851.298      204138.974        0.000

S00°19'03.396"E              20.000

POT (     POT)                               363831.298      204139.085        0.000

Northing Error:    0.000 ft

Easting Error:     0.000 ft

Closing Direction: N00°00'00.000"W

Closing Distance:  0.000 ft

Closed Area:       27287.048 sq ft (0.626 ac)

Perimeter:         2768.705 ft

Precision:         NaN : 1

Project:    114748

Alignment:   13-SH

Description:

POT (POT)     361335.091      208467.243        0.000

N26°22'05.000"E             175.000

HPI (HPI)     361491.884      208544.966        0.000

S04°34'00.000"W              26.930

HPI (HPI)     361465.039      208542.822        0.000

S26°22'05.000"W             135.000

HPI (HPI)     361344.084      208482.864        0.000

S60°03'29.000"W              18.030

POT (POT)     361335.085      208467.240        0.000

Northing Error:    -0.005 ft

Easting Error:     -0.002 ft

Closing Direction: N23°14'12.667"E

Closing Distance:  0.006 ft

Closed Area:       1550.270 sq ft (0.036 ac)

Perimeter:         354.960 ft

Precision:         61539 : 1

Project:     114748

Alignment:   13-CH

Description:

POT (POT)     361360.471      208501.858        0.000

N26°22'05.000"E              75.000

HPI (HPI)     361427.668      208535.169        0.000

S63°37'55.000"E              10.000

HPI (HPI)     361423.227      208544.128        0.000

S26°22'05.000"W              60.000

HPI (HPI)     361369.469      208517.480        0.000

S60°03'29.000"W              18.030

POT (POT)     361360.470      208501.856        0.000

Northing Error:    -0.001 ft

Easting Error:     -0.002 ft

Closing Direction: N59°30'55.777"E

Closing Distance:  0.002 ft

Closed Area:       675.000 sq ft (0.015 ac)

Perimeter:         163.030 ft

Precision:         72660 : 1

Traverse Edit Report

Project:     114748

Alignment:   13-PRO1

Description: 074-050-01-005.000

POT (POT)     362208.710      204207.381        0.000

N89°51'08.543"E              33.527

HPI (HPI)     362208.796      204240.907        0.000

S26°26'30.719"W             197.209

HPI (HPI)     362032.218      204153.092        0.000

N80°14'47.876"W              31.320

HPI (HPI)     362037.524      204122.225        0.000

N26°26'52.595"E             191.200

POT (POT)     362208.713      204207.382        0.000

Northing Error:    0.003 ft

Easting Error:     0.001 ft

Closing Direction: S26°22'04.597"W

Closing Distance:  0.003 ft

Closed Area:       5824.187 sq ft (0.134 ac)

Perimeter:         453.256 ft

Precision:         134512 : 1

Project:     114748

Alignment:   13-PRO2

Description: 074-050-01-004.000

POT (POT)     362217.529      204211.028        0.000

N26°22'04.603"E             376.639

HPI (HPI)     362554.983      204378.306        0.000

S89°02'56.158"E              33.215

HPI (HPI)     362554.431      204411.516        0.000

S26°22'04.603"W             375.930

HPI (HPI)     362217.613      204244.553        0.000

S89°51'26.930"W              33.525

POT (POT)     362217.529      204211.028        0.000

Northing Error:    0.000 ft

Easting Error:     0.000 ft

Closing Direction: N00°00'00.000"W

Closing Distance:  0.000 ft

Closed Area:       11288.535 sq ft (0.259 ac)

Perimeter:         819.309 ft

Precision:         NaN : 1

Project:     114748

Alignment:   14-SH

Description:

POT (POT)     361348.316      208426.069        0.000

S89°59'02.000"W              11.170

HPI (HPI)     361348.313      208414.899        0.000

N26°23'53.000"E              57.260

HPI (HPI)     361399.602      208440.357        0.000

N13°50'21.000"E              46.100

HPI (HPI)     361444.364      208451.384        0.000

N26°22'05.000"E              10.000

HPI (HPI)     361453.323      208455.826        0.000

N37°40'40.000"E              50.990

HPI (HPI)     361493.680      208486.992        0.000

N26°22'05.000"E              25.000

HPI (HPI)     361516.079      208498.095        0.000

N48°10'10.000"E              26.930

HPI (HPI)     361534.039      208518.161        0.000

S26°22'05.000"W             192.380

HPI (HPI)     361361.674      208432.718        0.000

S26°26'53.000"W              14.910

POT (POT)     361348.325      208426.078        0.000

Northing Error:    0.009 ft

Easting Error:     0.008 ft

Closing Direction: S42°15'15.529"W

Closing Distance:  0.013 ft

Closed Area:       2548.631 sq ft (0.059 ac)

Perimeter:         434.740 ft

Precision:         34465 : 1

Project:     114748

Alignment:   14-CH

Description:

POT (POT)     361391.241      208433.371        0.000

N63°15'54.000"W              20.000

HPI (HPI)     361400.238      208415.509        0.000

N15°03'29.000"E              25.500

HPI (HPI)     361424.862      208422.134        0.000

N52°55'59.000"E              33.540

HPI (HPI)     361445.078      208448.896        0.000

S13°50'21.000"W              46.100

HPI (HPI)     361400.317      208437.869        0.000

S26°23'53.000"W              10.130

POT (POT)     361391.243      208433.365        0.000

Northing Error:    0.002 ft

Easting Error:     -0.005 ft

Closing Direction: S65°47'01.630"E

Closing Distance:  0.006 ft

Closed Area:       863.822 sq ft (0.020 ac)

Perimeter:         135.270 ft

Precision:         23267 : 1

Project:     114748

Alignment:   14-PRO

Description:

POT (POT)     362280.980      204211.985        0.000

S89°58'51.772"W              33.512

HPI (HPI)     362280.969      204178.473        0.000

N26°26'52.603"E              14.936

HPI (HPI)     362294.342      204185.125        0.000

N26°22'04.590"E             437.716

HPI (HPI)     362686.518      204379.529        0.000

S69°24'11.220"E              30.153

HPI (HPI)     362675.910      204407.755        0.000

S26°22'04.603"W             440.789

POT (POT)     362280.980      204211.985        0.000

Northing Error:    0.000 ft

Easting Error:     0.000 ft

Closing Direction: N00°00'00.000"W

Closing Distance:  0.000 ft

Closed Area:       13401.606 sq ft (0.308 ac)

Perimeter:         957.106 ft

Precision:         NaN : 1