PID:  110810

G105 – SURVEYING POSITIONAL PARAMETERS

USE THE FOLLOWING VERTICAL AND HORIZONTAL POSITIONING PARAMETERS FOR ALL SURVEYING:

Project Control

Positioning Method:  ODOT Static Data Collection per 502.2.D. of Survey Manual.

Monument Type:  Project Control Monument TYPE A

VERTICAL POSITIONING

ORTHOMETRIC HEIGHT DATUM:	NAVD88

GEOID:		GEOID18

HORIZONTAL POSITIONING

REFERENCE FRAME:	NAD83 (2011)

ELLIPSOID:	GRS80

MAP PROJECTION:	LAMBERT CONFORMAL CONIC

COORDINATE SYSTEM:	OHIO STATE PLANE, North ZONE (3401)

ORIGIN OF SCALE (X,Y) – EASTING (X):		0	NORTHING (Y):		0

COMBINED SCALE FACTOR:	1.000069980