Closure Report                                            Tue June 28, 2022

Distance Units: Feet

Parcel: 11WD

Bearing        	Distance 	Type    		Radius   Arc Len  Delta      	Tangent

S 78°31'48" W  	52.80    		LINE

N 25°26'34" E  	87.91   	 	CURVE L 	72.54    94.44    	   74°35'31"  	55.25

S 11°28'12" E  	0.29    		LINE

Area: 966.71 S.F., 0.0222 Acres

Total Perimeter Distance> 217.53

Closure Error Distance> 0.0033 Error Bearing> S 28°59'00" W

Closure Precision> 1 in 64988.8

Parcel: 12WD

Bearing        		Distance

N 78°31'48" E  		3.50

S 08°19'47" W  		10.32

N 11°28'12" W  	9.71

Area: 44.69 S.F., 0.0010 Acres

Total Perimeter Distance> 32.29

Closure Error Distance> 0.0038 Error Bearing> S 41°24'06" W

Closure Precision> 1 in 8497.7

Parcel: 13SHV

Bearing        	Distance 	Type    		Radius   Arc 	Len  Delta      Tangent

N 11°28'12" W  24.29    	LINE

N 78°31'48" E  	5.00     		LINE

S 11°28'12" E  	11.71    		LINE

S 78°31'48" W  	2.48     		LINE

S 49°02'51" E  	15.87    		CURVE L 	10.62    17.93    96°43'33"  	11.95

S 78°31'48" W  	12.20    		LINE

Area: 111.95 S.F., 0.0026 Acres

Total Perimeter Distance> 73.61

Closure Error Distance> 0.0009 Error Bearing> S 50°54'46" E

Closure Precision> 1 in 82576.5

Parcel: 13TV

Bearing        		Distance

N 11°28'12" W  	26.00

N 78°31'48" E  		5.00

S 11°28'12" E  		26.00

S 78°31'48" W  		5.00

Area: 130.00 S.F., 0.0030 Acres

Total Perimeter Distance> 62.00

Closure Error Distance> 0.0000

Closure Precision> 1 in 999999